PVTM 图传测试夹具使用手册

V1.0

目录

第1章 简要说明	2

第2章 操作说明	2

2.1 按钮介绍	2

2.2 仅烧录	2

2.3 仅测试	2

2.4 一键烧录测试	2

简要说明

该夹具用于图传模块烧录和测试。

操作说明

按钮介绍

面板上一共有三个按钮。手动/自动按钮，烧录/测试按钮，启动按钮。

仅烧录

- 手动/自动按钮拨向左边，切换成手动模式

- 烧录/测试按钮拨向左边，切换成烧录模式

- 放好模组，按压夹具，自动完成烧录

仅测试

- 手动/自动按钮拨向左边，切换成手动模式

- 烧录/测试按钮拨向左边，切换成测试模式

- 放好模组，按压夹具，按压启动按钮，开始测试

- 测试过程中按键不生效，最长为20s显示测试结果

一键烧录测试

- 手动/自动按钮拨向左边，切换成自动模式

- 放好模组，按压夹具，按压启动按钮，会自动切换到烧录模式开始烧录。烧录成功后会自动开始测试。如果烧录或者测试失败。可再次按压启动按钮，重新开始烧录+测试。