Panchip Microelectronics Co., Ltd. PAN2025 Peripheral User Guide 当前版本: 1.0 发布日期: 2020.03 上海磐启微电子有限公司 地址：上海张江高科技园区盛夏路666号E栋802 联系电话：021-50802371 网址：http://www.panchip.com

文档说明

由于版本升级或存在其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档内容仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标

磐启是磐启微电子有限公司的商标。本文档中提及的其他名称是其各自所有者的商标/注册商标。

免责声明

本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，磐启微电子有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

修订历史

| 版本 | 修订时间 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2020.03.19 | 初始版本创建 |

目录

1 模数转换器 ADC	1

1.1 ADC概述	1

1.2 ADC寄存器结构	1

1.3 ADC库函数	1

1.3.1 ADC_TRGDLY	1

1.3.2 ADC_Enable	2

1.3.3 ADC_Disable	2

1.3.4 ADC_OPEN	2

1.3.5 ADC_Close	3

1.3.6 ADC_EnableHWTrigger	3

1.3.7 ADC_DisableHWTrigger	4

1.3.8 ADC_SetExtraSampleTime	4

1.3.9 ADC_SelInputRange	4

1.3.10 ADC_EnableInt	5

1.3.11 ADC_DisableInt	5

1.3.12 ADC_SeqModeEnable	5

1.3.13 ADC_SeqModeTriggerSrc	6

1.4 ADC库宏	6

1.5 ADC例程介绍	7

1.5.1 ADC_Compare	7

1.5.2 ADC_Convert	8

1.5.3 ADC_Calibrate	9

1.6 注意事项	10

2 Flash控制器 FMC	11

2.1 FMC概述	11

2.2 FMC寄存器结构	11

2.3 FMC库函数	11

2.3.1 FMC_Open	11

2.3.2 FMC_Close	12

2.3.3 FMC_ReadCID	12

2.3.4 FMC_ReadPID	13

2.3.5 FMC_ReadUID	13

2.3.6 FMC_ReadUCID	13

2.3.7 FMC_page_erase	14

2.3.8 FMC_Write	14

2.3.9 FMC_Read	14

2.3.10 FMC_SetVectorPageAddr	15

2.3.11 FMC_GetVectorPageAddr	15

2.3.12 FMC_ReadDataFlashBaseAddr	15

2.3.13 FMC_GetCRC32Sum	16

2.4 FMC例程介绍	16

2.4.1 FMC_APROM_TO_LDROM	16

2.4.2 FMC_LDROM_TO_APROM	17

2.4.3 FMC_RW	18

2.5 注意事项	18

3 通用IO接口 GPIO	20

3.1 GPIO概述	20

3.2 GPIO寄存器结构	20

3.3 GPIO库函数	20

3.3.1 GPIO_SetMode	20

3.3.2 GPIO_EnableInt	21

3.3.3 GPIO_DisableInt	21

3.4 GPIO库宏	22

3.5 GPIO例程介绍	22

3.5.1 gpioInputOutput	23

3.5.2 gpioQuasiTest	23

3.5.3 gpioQuasiFailingItTest	24

3.5.4 gpioFailingItTest	24

3.5.5 gpioBothEdgeItTest	25

3.6 注意事项	25

4 IC间通信接口 I2C	26

4.1 I2C概述	26

4.2 I2C寄存器结构	26

4.3 I2C库函数	26

4.3.1 TBA	26

4.4 I2C库宏	26

4.5 I2C例程介绍	27

4.5.1 I2C_Polling_IMU6050	27

4.5.2 I2C_Interrupt_IMU6050	27

4.6 注意事项	28

5 脉宽调制器 PWM	29

5.1 PWM概述	29

5.2 PWM寄存器结构	29

5.3 PWM库函数	30

5.3.1 PWM_ConfigOutputChannel	30

5.3.2 PWM_EnableOutput	30

5.3.3 PWM_DisableOutput	31

5.3.4 PWM_Start	31

5.3.5 PWM_Stop	31

5.3.6 PWM_ForceStop	32

5.3.7 PWM_EnableZeroInt	32

5.3.8 PWM_DisableZeroInt	33

5.3.9 PWM_ClearZeroIntFlag	33

5.3.10 PWM_GetZeroIntFlag	33

5.3.11 PWM_EnableCenterInt	34

5.3.12 PWM_DisableCenterInt	34

5.3.13 PWM_ClearCenterIntFlag	35

5.3.14 PWM_GetCenterIntFlag	35

5.3.15 PWM_EnableCMPDInt	35

5.3.16 PWM_DisableCMPDInt	36

5.3.17 PWM_ClearCMPDIntFlag	36

5.3.18 PWM_GetCMPDIntFlag	37

5.3.19 PWM_EnableDeadZone	37

5.3.20 PWM_DisableDeadZone	37

5.3.21 PWM_EnableCMPUInt	38

5.3.22 PWM_DisableCMPUInt	38

5.3.23 PWM_ClearCMPUIntFlag	39

5.3.24 PWM_GetCMPUIntFlag	39

5.3.25 PWM_EnableADCTrigger	39

5.3.26 PWM_DisableADCTrigger	40

5.3.27 PWM_ClearADCTriggerFlag	40

5.3.28 PWM_GetADCTriggerFlag	41

5.4 PWM库宏	42

5.5 PWM例程介绍	42

5.5.1 PWM快速配置	43

5.6 注意事项	44

6 射频模块 RF	45

6.1 RF概述	45

6.2 RF寄存器结构	45

6.3 RF库函数	48

6.3.1 TBA	48

6.4 RF例程介绍	48

6.5 注意事项	49

7 串行外设接口 SPI	50

7.1 SPI概述	50

7.2 SPI寄存器结构	50

7.3 SPI库函数	50

7.3.1 SPI_Open	50

7.3.2 SPI_Close	51

7.3.3 SPI_DisableAutoSS	52

7.3.4 SPI_EnableAutoSS	52

7.3.5 SPI_SetBusClock	53

7.3.6 SPI_GetBusClock	53

7.3.7 SPI_EnableInt	54

7.3.8 SPI_DisableInt	54

7.4 SPI例程介绍	55

7.4.1 SPI_Polling	55

7.5 注意事项	56

8 定时器 TMR	57

8.1 TMR概述	57

8.2 TMR寄存器结构	57

8.3 TMR库函数	57

8.3.1 TIMER_Open	57

8.3.2 TIMER_Close	58

8.3.3 TIMER_Delay	58

8.3.4 TIMER_EnableCapture	59

8.3.5 TIMER_DisableCapture	59

8.3.6 TIMER_EnableEventCounter	60

8.3.7 TIMER_DisableEventCounter	60

8.3.8 TIMER_GetModuleClock	61

8.3.9 TIMER_SelectClockSource	61

8.4 TMR库宏	62

8.5 TMR例程介绍	63

8.5.1 Timer_Delay	63

8.5.2 Timer_Periodic	63

8.5.3 Timer_ToggleOut	64

8.5.4 Timer_EventCounter	64

8.5.5 Timer_FreeCountingMode	64

8.5.6 Timer_TriggerCountingMode	64

8.6 注意事项	65

9 通用异步收发器 UART	66

9.1 UART概述	66

9.2 UART寄存器结构	66

9.3 UART库函数	66

9.3.1 UART_ClearIntFlag	66

9.3.2 UART_Close	67

9.3.3 UART_DisableInt	67

9.3.4 UART_EnableInt	68

9.3.5 UART_Open	69

9.3.6 UART_Read	70

9.3.7 UART_SetLine_Config	70

9.3.8 UART_SetTimeoutCnt	72

9.3.9 UART_Write	72

9.4 UART例程介绍	73

9.4.1 Uart_TxRx_Function	73

9.5 注意事项	74

10 看门狗 WDT	75

10.1 WDT概述	75

10.2 WDT寄存器结构	75

10.3 WDT库函数	75

10.3.1 WDT_Open	75

10.3.2 WDT_Close	76

10.3.3 WDT_EnableInt	76

10.3.4 WDT_DisableInt	76

10.3.5 WDT_SelectClockSource	77

10.4 WDT库宏	77

10.5 WDT例程介绍	78

10.6 注意事项	78

11 窗口看门狗 WWDT	79

11.1 WWDT概述	79

11.2 WWDT寄存器结构	79

11.3 WWDT库函数	79

11.3.1 WWDT_Open	79

11.3.2 WWDT_Close	80

11.3.3 WWDT_SelectClockSource	80

11.4 WWDT库宏	81

11.5 WWDT例程介绍	81

11.6 注意事项	81

12 联系方式	82

模数转换器 ADC

ADC概述

PAN2025包含一个12位8通道逐次逼近模数转换器(SAR A/D)。A/D转换器可以由软件、外部引脚(STADC/P3.2)或PWM触发。

ADC寄存器结构

typedef struct{

__I  uint32_t DAT;

__I  uint32_t RESERVED0[7];

__IO uint32_t CTL;

__IO uint32_t CHEN;

__IO uint32_t CMP0;

__IO uint32_t CMP1;

__IO uint32_t STATUS;

__I  uint32_t RESERVED1[4];

__IO uint32_t TRGDLY;

__IO uint32_t EXTSMPT;

__IO uint32_t SEQCTL;

__I  uint32_t SEQDAT1;

__I  uint32_t SEQDAT2;

__IO uint32_t CTL2;

}ADC_T;

ADC库函数

ADC_TRGDLY

句法

ADC_TRGDLY(ADC_T *adc, uint32_t u32Data)

目的

PWM触发后延迟ADC启动转换时间

参数

ADC_T *adc：ADC结构体，ADC模块基地址

uint32_t u32Data：延时时间

返回值

无

ADC_Enable

句法

ADC_Enable(ADC_T *adc)

目的

使能ADC转换功能

参数

ADC_T *adc：ADC结构体，ADC模块基地址

返回值

无

ADC_Disable

句法

ADC_Disable(ADC_T *adc)

目的

关闭ADC转换功能

参数

ADC_T *adc：ADC结构体，ADC模块基地址

返回值

无

ADC_OPEN

句法

ADC_Open(ADC_T *adc, uint32_t u32InputMode, uint32_t u32OpMode, uint32_t u32ChMask)

目的

选择开启转换所选通道的输入

参数

ADC_T *adc：ADC结构体，ADC模块基地址

uint32_t u32InputMode：NULL未用

uint32_t u32OpMode：NULL 未用

uint32_t u32ChMask：通道选择位，BIT0对应ch0，BIT1对应ch1…

返回值

无

ADC_Close

句法

ADC_Close(ADC_T *adc)

目的

关闭ADC模块使能

参数

ADC_T *adc：ADC结构体，ADC模块基地址

返回值

无

ADC_EnableHWTrigger

句法

ADC_EnableHWTrigger(ADC_T *adc, uint32_t u32Source, uint32_t u32Param)

目的

配置选择外部触发条件并启用硬件触发

参数

ADC_T *adc：ADC结构体，ADC模块基地址

uint32_t u32Source：外部触发源选择，可以是外部引脚和PWM触发

uint32_t u32Param：选择PWM触发时，此参数用来设置PWM与ADC转换之间的延时，当通过外部引脚触发时，改参数用于设置触发条件，可以为上升沿或下降沿触发

返回值

无

ADC_DisableHWTrigger

句法

ADC_DisableHWTrigger(ADC_T *adc)

目的

关闭ADC的硬件触发功能

参数

ADC_T *adc：ADC结构体，ADC模块基地址

返回值

无

ADC_SetExtraSampleTime

句法

ADC_SetExtraSampleTime(ADC_T *adc, uint32_t u32ChNum, uint32_t u32SampleTime)

目的

设置指定通道的ADC采样时间

参数

ADC_T *adc：ADC结构体，ADC模块基地址

uint32_t u32ChNum：NULL 未用

uint32_t u32SampleTime：ADC采样时间，可以是0、1、2、4…clock周期

返回值

无

ADC_SelInputRange

句法

ADC_SelInputRange(uint32_t u32EnableHigh)

目的

选择输入采样信号的ADC范围

参数

uint32_t u32EnableHigh：可以是0和1，当选择1时，输入选择0.4~2.4高压档，当选择位0时，输入选择0.4~1.4低压档

返回值

无

ADC_EnableInt

句法

ADC_EnableInt(ADC_T *adc, uint32_t u32Mask)

目的

通过参数配置选择中断类型

参数

ADC_T *adc：ADC结构体，ADC模块基地址

uint32_t u32Mask：相应BIT对应的中断状态选择，改参数决定启用哪些中断

返回值

无

ADC_DisableInt

句法

ADC_DisableInt(ADC_T *adc, uint32_t u32Mask)

目的

通过配置参数关闭对应中断

参数

ADC_T *adc：ADC结构体，ADC模块基地址

uint32_t u32Mask：相应BIT对应的中断状态选择，改参数决定启用哪些中断

返回值

无

ADC_SeqModeEnable

句法

ADC_SeqModeEnable(ADC_T *adc, uint32_t u32SeqTYPE, uint32_t u32ModeSel)

目的

ADC PWM连续模式控制

参数

ADC_T *adc：ADC结构体，ADC模块基地址

uint32_t u32SeqTYPE：该参数决定PWM中断采样类型，可选单通道单个中断连续采样两次，或0~2三个通道任选2个通道，单中断同时采样

uint32_t u32ModeSel：该参数决定任选两通道具体通道选择模式可以为01、12、02三种模式

返回值

无

ADC_SeqModeTriggerSrc

句法

ADC_SeqModeTriggerSrc(ADC_T *adc, uint32_t u32SeqModeTriSrc1, uint32_t u32SeqModeTriSrc2)

目的

ADC PWM连续模式PWM触发源和类型选择

参数

ADC_T *adc：ADC结构体，ADC模块基地址

uint32_t u32SeqModeTriSrc1：该参数决定第一个PWM触发源和类型选择

uint32_t u32SeqModeTriSrc2：该参数决定第二个PWM触发源和类型选择

返回值

无

ADC库宏

ADC_CONFIG_CH8(adc, u32Source)：配置ADC ch8通道的模拟输入源

ADC_GET_CONVERSION_DATA(adc, u32ChNum)：获取最新的ADC转换数据

ADC_GET_INT_FLAG(adc, u32Mask)：返回指定的ADC中断标志

ADC_CLR_INT_FLAG(adc, u32Mask)：清除所选的中断标志位

ADC_IS_BUSY(adc)：获取ADC的busy状态

ADC_IS_DATA_OVERRUN(adc, u32ChNum)：检查ADC转换数据是否被覆盖

ADC_IS_DATA_VALID(adc, u32ChNum)：检查ADC转换数据是否有效

ADC_POWER_DOWN(adc)：ADC PD模式

ADC_SEQUENTIAL_DISABLE(adc)：ADC连续模式关闭

ADC_TRG1CTL_TRIGGER(adc)：选择TRG1CTL作为单次中断连续模式

ADC_TRG2CTL_TRIGGER(adc)：选择TRG2CTL作为单次中断连续模式

ADC_ENABLE_CMP0(adc, u32ChNum, u32Condition, u32Data, u32MatchCount)：开启比较器0

ADC_DISABLE_CMP0(adc)：关闭比较器0

ADC_ENABLE_CMP1(adc, u32ChNum, u32Condition, u32Data, u32MatchCount)：开启比较器1

ADC_DISABLE_CMP1(adc)：关闭比较器1

ADC_SET_INPUT_CHANNEL(adc, u32Mask)：设置ADC输入通道

ADC_START_CONV(adc)：开是A/D转换

ADC_STOP_CONV(adc)：结束A/D转换

ADC_ENABLE_TESTMODE(adc)：开启ADC test模式

ADC_DISABLE_TESTMODE(adc)：关闭ADC test模式

ADC_SET_CLKDIV(adc,div)：设置ADC时钟分频

ADC_SET_CMPCTL(adc,current)：ADC比较电流控制

ADC例程介绍

目前我们提供的ADC例程，如下表所示：

表 1 ADC例程

| 例程 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ADC_Compare | ADC转换结果可与指定的值进行比较 | 在Project/ADC_Compare例程 |
| ADC_Convert | ADC转换 | 在Project/ADC_Convert例程 |
| ADC_HWTriggleByPWM | PWM触发ADC转换 | 在Project/ADC_HWTriggleByPWMl例程 |
| ADC_Polling |  | 在Project/ADC_Polling例程 |
| ADC_SequentialMode | PWM连续转换模式 | 在Project/ADC_SequentialModel例程 |
| ADC_Calibrate | ADC校准 |  |

ADC_Compare

该例子演示ADC转换的结果与指定的值进行比较，并触发相应的中断.

●adc_init()函数说明

■使能ADC外设时钟

■相应IO关闭数字功能

■使能ADC通道

■设置ADC的参考电压为2V

■使能ADC转换使能

■配置CMP0/CMP1,包含检测ADC通道，比较值，比较方式（小于/大于），计数值

■使能ADC中断

- 实验方法：

- 准备好可调稳压源，将电压调到0V，为防止烧坏芯片，不要将电压调节过大.

- 将稳压源的正极与P53相连，稳压源的负极与GND相连.

- 调节稳压源电压，范围在0~2v

- 实验现象：

- 当调节电压在0~0.25时候，串口打印信息如下：

Channel 0 input < 0x200

- 当调节电压在0.25~0.375时候，串口无打印信.

- 当调节电压在0.375~0.2时候，串口打印信息如下：

Channel 0 input >= 0x300

    - ADC_Convert

该例子演示ADC的转换，通过计算并打印出电压值

●adc_init()函数说明

■使能ADC外设时钟

■相应IO关闭数字功能

■使能ADC通道

■设置ADC的参考电压为2V

■使能ADC转换使能

■使能ADC中断

- 实验方法：

- 准备好可调稳压源，将电压调到0V，为防止烧坏芯片，不要将电压调节过大.

- 将稳压源的正极与P53相连，稳压源的负极与GND相连.

- 调节稳压源电压，范围在0~2v

- 实验现象：

串口每1s打印ADC测量电压值，串口打印数据如下：

    - ADC_Calibrate

PAN2025出厂前会进行ADC校准，校准值保存在info区，在使用ADC前需要先读取info的校准值，每个参考电压挡位各有两个校准参数，共四个参数。

如参考电压为0~2V，info区存储了Cali_a,Cali_b，那么电压v=(code- Cali_b)/ Cali_a，其中code为寄存器原始值, 通过该公式可以直接将ADC原始值转换为电压值。

1.实验方法：

A.准备好可调稳压源，将电压调到 0V，为防止烧坏芯片，不要将电压调节过大.

B.将稳压源的正极与 P53 相连，稳压源的负极与 GND 相连.

C.调节稳压源电压，范围在 0~2v

2.实验现象：

注意事项

- ADC的分辨率为12Bit, 但是精度只有10Bit，在应用的时候，可以将低两位去除掉；

2. PAN2025出厂前会进行ADC校准，在使用ADC前需要先读取info的校准值参数。

Flash控制器 FMC

FMC概述

PAN2025具有31K字节的片上Flash，用于存储应用程序和存储大小可配置的数据Flash。支持29K字节应用程序存储空间(APPROM)；2K引导存储器(LDROM)；支持与APROM共享空间、大小可配置的数据FLASH；支持在系统编程(ISP)/在应用编程(IAP)来更新片上Flash内容。

FMC寄存器结构

typedef struct{

__IO uint32_t ISPCTL;

__IO uint32_t ISPADR;

__IO uint32_t ISPDAT;

__IO uint32_t RESERVED0[3];

__IO uint32_t ISPCMD;

__IO uint32_t ISPTRG;

__O  uint32_t DFBA;

__IO uint32_t FATCTL;

__IO uint32_t DLYCTL;

__IO uint32_t RESERVED1[5];

__IO uint32_t ISPSTS;

__IO uint32_t RESERVED2[3];

__O  uint32_t ISPCFG0;

__O  uint32_t ISPCFG1;

__O  uint32_t ISPCFG2;

__O  uint32_t ISPCFG3;

}FMC_T;

FMC库函数

FMC_Open

句法

void FMC_Open(void);

目的

使能FMC的ISP功能

参数

无

返回值

无

FMC_Close

句法

void FMC_Close(void);

目的

关闭FMC的ISP功能

参数

无

返回值

无

FMC_ReadCID

句法

uint32_t FMC_ReadCID(void);

目的

读取flash的company ID

参数

无

返回值

Company ID

FMC_ReadPID

句法

uint32_t FMC_ReadPID(void);

目的

读取flash的product ID

参数

无

返回值

Product ID

FMC_ReadUID

句法

uint32_t FMC_ReadUID(uint32_t index);

目的

读取flash的unique ID

参数

无

返回值

UID

FMC_ReadUCID

句法

uint32_t FMC_ReadUCID(uint32_t index);

目的

读取flash的unique company ID

参数

无

返回值

UCID

FMC_page_erase

句法

int32_t FMC_page_erase(uint32_t u32PageAddr);

目的

擦除flash的一个page，页的大小是512

参数

u32PageAddr，页地址，512字节对齐

返回值

无

FMC_Write

句法

void FMC_Write(uint32_t u32Addr, uint32_t *u32Data);

目的

向flash中写入16字节数据

参数

u32Addr，数据写入flash的地址

u32Data，写入flash中的数据buffer，16byte对齐

返回值

无

FMC_Read

句法

uint32_t FMC_Read(uint32_t u32Addr, uint32_t *pdata);

目的

从flash中读取16byte的数据，放到pdata的buffer中

参数

u32Addr，读取数据的flash的地址

Pdata，存放数据的buffer

返回值

0

FMC_SetVectorPageAddr

句法

void FMC_SetVectorPageAddr(uint32_t u32PageAddr);

目的

设置system memory vector的地址

参数

u32PageAddr，跳转的地址，一般为APROM或LDROM的地址

返回值

无

FMC_GetVectorPageAddr

句法

uint32_t FMC_GetVectorPageAddr(void);

目的

获取system memory vector的地址

参数

无

返回值

Vector的地址

FMC_ReadDataFlashBaseAddr

句法

uint32_t FMC_ReadDataFlashBaseAddr(void);

目的

获取data flash的基地址

参数

无

返回值

Data flash的基地址

FMC_GetCRC32Sum

句法

int32_t FMC_GetCRC32Sum(uint32_t addr, uint32_t count, uint32_t *chksum);

目的

计算flash上一段数据的CRC32的地址

参数

Addr，计算CRC32的起始地址

Count，计算CRC32 的字节数，必须是16的整数倍

Chksum，计算的结果

返回值

0

FMC例程介绍

目前我们提供的FMC例程，如下表所示：

表 2 FMC例程

| 例程 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FMC_APROM_TO_LDROM | APROM跳转到LDROM |  |
| FMC_LDROM_TO_APROM | LDROM跳转到APROM |  |
| FMC_RW | FLASH的读写 |  |

    - FMC_APROM_TO_LDROM

该例子演示了APROM跳转到LDROM.

●向量重映射

FMC->ISPCMD = FMC_ISPCMD_VECMAP;

FMC->ISPADR = FMC_LDROM_BASE;

FMC->ISPTRG = FMC_ISPTRG_ISPGO_Msk;

以上步骤，将LDROM的前512字节，映射到0x00~0x200，这可以保证内核产生中断的时候，使用的中断向量是LDROM的中断向量.

- 实验方法

- 工程目录Project/FMC_APPROM_TO_LDROM,打开FMC_APROM_TO_LDROM.uvprojx和LDROM.uvprojx工程.

- 检查MDK选项->Linker->R/O base

- FMC_APROM_TO_LDROM : 	0x00000000

- LDROM:				  		0x00100000

- 编译以上两个工程，MDK会在Object/目录生成FMC_APPROM_TO_LDROM.hex和LDROM.hex文件

- 将两个HEX文件通过panlink下载进芯片

- 实验现象

    - FMC_LDROM_TO_APROM

该例子演示了APROM跳转到LDROM.

●向量重映射说明

FMC->ISPCMD = FMC_ISPCMD_VECMAP;

FMC->ISPADR = FMC_APROM_BASE;

FMC->ISPTRG = FMC_ISPTRG_ISPGO_Msk;

以上步骤，将APROM的前512字节，映射到0x00~0x200，这可以保证内核产生中断的时候，使用的中断向量是APROM的中断向量.

- 实验方法

- 工程目录Project/FMC_LDROM_TO_APROM,打开FMC_APROM_TO_LDROM.uvprojx和APROM.uvprojx工程.

- 检查MDK选项->Linker->R/O base

- FMC_LDROM_TO_APROM : 	0x00100000

- APROM:						0x00000000

- 编译以上两个工程，MDK会在Object/目录生成FMC_LDROM_TO_APROM.hex和APROM.hex文件

- 将两个HEX文件通过panlink下载进芯片

- 实验现象

    - FMC_RW

该例子演示了FMC读写相关操作

●DATA-FLASH基地址设置

●BOOT启动标志位读取

●CID,PID,UID和UCID读取

●CONFIG0/1/2/3读取

●DATA-FLASH基地址读取

●APROM/LDROM/DATA 的CRC计算

注意事项

- 如果单个程序应用，程序空间地址可以达到31K.

- 如果程序分为APROM/LDROM，请确保KEIL中的设置，APROM的R/O偏移地址为0x00，LDROM的R/O偏移地址为0x100000.

- APROM/LDROM应用中，panlink烧录器会根据APROM和LDROM的大小，对CONFIG3进行设置，请确保bin文件不超过以下特定大小之一.

- APROM<29K，LDROM<2K.

- APROM<2K，LDROM<29k.

- APAEND_DIS(CONFIG3[16])说明：

- APAEND_DIS=1

- APROM: 0x00~0x7c00,

- LDROM:0x100000~0x100800

- APAEND_DIS=0

- APROM:0x00~0x800

- LDROM:0x100000~0x107c00

- 对FMC的操作需要调用一次解锁：SYS_UnlockReg()

- FMC的写操作之前，需要擦除相应的页（512Byte）

通用IO接口 GPIO

GPIO概述

PAN2025有多达24个通用I/O管脚，这些管脚可以通过配置芯片和其他功能管脚共享。这些管脚分配在P0，P1，P2，P3，P4，P5六个端口上。每个管脚都是独立的，都有相应的寄存器位来控制管脚的功能模式与数据。

I/O口管脚的状态可由软件配置为输入模式、推挽输出模式、开漏模式和准双向模式。芯片复位后，所有管脚都保持输入模式。

●四种IO模式

■准双向模式 ■输入模式 ■输出模式 ■开漏模式

●IO输入上升沿/下降沿中断

●上拉模式只在准双向模式使能

●可配置IO唤醒

GPIO寄存器结构

typedef struct {

__IO uint32_t MODE;

__IO uint32_t DINOFF;

__IO uint32_t DOUT;

__IO uint32_t DATMSK;

__IO uint32_t PIN;

__IO uint32_t DBEN;

__IO uint32_t INTTYPE;

__IO uint32_t INTEN;

__IO uint32_t INTSRC;

}GPIO_T;

GPIO库函数

GPIO_SetMode

句法

GPIO_SetMode(GPIO_T *gpio, uint32_t u32PinMask, uint32_t u32Mode)

目的

配置GPIO口输入输出模式的相关寄存器配置，主要包括高阻抗输入、推挽输出、漏极开路输出和双向输入输出模式

参数

GPIO_T *gpio：GPIO结构体，包含需要配置的 GPIO模块基地址，端口选择可以是P0~P5

uint32_t u32PinMask：指定GPIO端口的单个或多个引脚，有效值0~7对应BIT1~7

uint32_t u32Mode：GPIO端口操作模式 ，有高阻抗输入、推挽输出、漏极开路输出和双向输入输出模式4种

返回值

无

GPIO_EnableInt

句法

GPIO_EnableInt(GPIO_T *gpio, uint32_t u32Pin, uint32_t u32IntAttribs)

目的

GPIO中断触发条件使能

参数

GPIO_T *gpio：GPIO结构体，包含需要配置的 GPIO模块基地址，端口选择可以是P0~P5

uint32_t u32Pin：GPIO指定的引脚，可以是 0~7

uint32_t u32IntAttribs：指定GPIO引脚的中断属性，可以是高电平、低电平、上升沿、下降沿、上升下降沿

返回值

无

GPIO_DisableInt

句法

void GPIO_DisableInt(GPIO_T *gpio, uint32_t u32Pin)

目的

关闭GPIO中断触发条件使能

参数

GPIO_T *gpio：GPIO结构体，包含需要配置的 GPIO模块基地址，端口选择可以是P0~P5

uint32_t u32Pin：GPIO指定的引脚，可以是 0~7

返回值

无

GPIO库宏

GPIO_CLR_INT_FLAG(gpio, u32PinMask)：清理指定GPIO引脚中断标志

GPIO_CLR_ALLINT_FLAG(gpio)：清理GPIO端口所有中断标志

GPIO_DISABLE_DEBOUNCE(gpio, u32PinMask)：关闭指定GPIO引脚的中断去抖功能

GPIO_ENABLE_DEBOUNCE(gpio, u32PinMask)：开启指定GPIO引脚的中断去抖功能

GPIO_DISABLE_DIGITAL_PATH(gpio, u32PinMask)：关闭指定GPIO引脚的I/O数字输入通道

GPIO_ENABLE_DIGITAL_PATH(gpio, u32PinMask)：开启指定GPIO引脚的I/O数字输入通道

GPIO_DISABLE_PULLUP_PATH(gpio, u32PinMask)：关闭指定GPIO引脚的I/O上拉通道

GPIO_ENABLE_PULLUP_PATH(gpio, u32PinMask)：开启指定GPIO引脚的I/O上拉通道

GPIO_DISABLE_DOUT_MASK(gpio, u32PinMask)：关闭指定GPIO引脚的I/O Dout 上拉

GPIO_ENABLE_DOUT_MASK(gpio, u32PinMask)：开启指定GPIO引脚的I/O Dout 上拉

GPIO_GET_INT_FLAG(gpio, u32PinMask)：获取指定GPIO引脚的中断状态

GPIO_SET_DEBOUNCE_TIME(clksrc, clksel)：设置中断去抖采样周期时间

GPIO_GET_IN_DATA(gpio)：获取指定GPIO端口的寄存器信息

GPIO_SET_OUT_DATA(gpio, data)：设置指定的GPIO端口

GPIO_TOGGLE(u32Pin)：翻转指定的GPIO引脚

GPIO_EnableEINT0：使能指定GPIO引脚的中断条件

GPIO_DisableEINT0：关闭指定GPIO引脚的中断条件

GPIO例程介绍

目前我们提供的GPIO例程，如下表所示：

表 3 GPIO例程

| 例程 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| gpioInputOutputTest() | 输入输出测试 | 在PROJECT/GPIO例程 |
| gpioQuasiTest() | 准双向测试 | 在PROJECT/GPIO例程 |
| gpioQuasiFailingItTest() | 准双向/下降沿中断测试 | 在PROJECT/GPIO例程 |
| gpioFailingItTest() | 输入/下降沿中断测试 | 在PROJECT/GPIO例程 |
| gpioBothEdgeItTest() | 输入/上下沿中断测试 | 在PROJECT/GPIO例程 |

gpioInputOutput

本例程提供GPIO的输入/输出测试，可参考gpioInputOutputTest()函数.

- 实验方法：

A.硬件上将P1.0与P3.4连接.

B.软件上修改宏#define TEST_MODE	INPUT_OUPUT_TEST

C.编译下载，根据串口信息进行操作.

- 实验现象

P10输出：默认内部上拉高->低->高->低->高

P34输入：检查P10电平

串口输出：[OK]/[FAIL] --- Please make sure P1.0 and P3.4 are connected.

gpioQuasiTest

本例程提供GPIO准双向模式测试，可参考gpioQuasiTest()函数.

- 实验方法：

- 硬件上将P1.0与P3.4连接.

- 软件上修改宏#define TEST_MODE	QUASI_TEST

- 编译下载，根据串口信息进行操作.

- 实验现象：

P10先输出高低电平变换，P34进行检测，检测完P34输出高低电平变化，P10进行检测

gpioQuasiFailingItTest

本例程提供GPIO下降沿中断(准双向模式)测试

- 实验方法：

- 软件上修改宏#define TEST_MODE	QUASI_FAILING_IT_TEST，编译下载.

- 按串口打印信息，输入任何信息进行相关测试

- 将P2.2与GND短接，触发下降沿中断

- 实验现象：

gpioFailingItTest

1. 实验方法：

A.软件上修改宏#define TEST_MODE	FAILING_IT_TEST，编译下载.

B. 按串口打印信息，输入任何信息进行相关测试

C. 将P3.5与GND短接，触发下降沿中断

2. 实验现象：

gpioBothEdgeItTest

1. 实验方法：

A. 软件上修改宏#define TEST_MODE	FAILING_IT_TEST，编译下载.

B. 按串口打印信息，输入任何信息进行相关测试

B. 将P5.0与GND短接，触发下降沿触发.

C. 将P5.0与GND断开，触发上升沿触发.

2. 实验现象：

注意事项

1、开漏输出模式，外部需要接上拉电阻；

2、准双向模式，要实现数字输入，需要先将DOUT(Px_Dout[n])相应位置1；

3、仅在准双向模式下，I/O管脚内部上拉电阻才使能；

4、使用P56时，在模式配置完成后，需要进行3v区同步，才能够正常使用该IO口；

IC间通信接口 I2C

I2C概述

PAN2025有1组I2C控制器，支持低功耗下的唤醒功能。I2C是一种双线串行总线，为设备之间的数据交换提供了一种简单有效的连接方式。I2C标准是一个真正的多主机总线，包含了冲突检测和仲裁机制，用来在两个或多个主机同时尝试总线的情况下，防止数据损坏。

I2C寄存器结构

typedef struct{

__IO uint32_t CTL;

__IO uint32_t ADDR0;

__IO uint32_t DAT;

__I  uint32_t STATUS;

__IO uint32_t CLKDIV;

__IO uint32_t TOCTL;

__IO uint32_t ADDR1;

__IO uint32_t ADDR2;

__IO uint32_t ADDR3;

__IO uint32_t ADDRMSK0;

__IO uint32_t ADDRMSK1;

__IO uint32_t ADDRMSK2;

__IO uint32_t ADDRMSK3;

__I  uint32_t RESERVED0[2];

__IO uint32_t CTL1;

__IO uint32_t STATUS1;

}I2C_T;

I2C库函数

TBA

I2C库宏

TBA

I2C例程介绍

目前我们提供的I2C例程，如下表所示：

表 4 I2C例程

| 例程 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| I2C_Polling_IMU6050 | 通过轮询的方式读取IMU的原始数据 | Project/I2C_Polling_IMU6050例程 |
| I2C_Interrupt_IMU6050 | 通过中断的方式读取IMU的原始数据 | Project/I2C_Interrupt_IMU605例程 |

I2C_Polling_IMU6050

- 实验方法:

- 硬件连接检测

P23		<->		IMU6050-SDA

P22		<->		IMU6050-SCL

GND	<->		IMU6050-AD0

- 实验现象:

逻辑分析仪现象：

串口打印现象：

I2C_Interrupt_IMU6050

1. 实验方法:

A. 硬件连接检测

P23		<->		IMU6050-SDA

P22		<->		IMU6050-SCL

GND	<->		IMU6050-AD0

2.实验现象:

逻辑分析仪现象

串口打印现象

注意事项

1、GPIO作为I2C功能用的时候，IOMUX后，需复位I2C模块；

SYS_ResetModule(I2CX_RST, 1000000);

脉宽调制器 PWM

PWM概述

PAN2025内置了针对马达驱动应用的PWM单元(PWM)。PWM支持8路PWM发生器，可配置为相互独立的8路PWM输出，通道0到7，或配置成4对分别带有可编程死区发生器的互补PWM，通道0和1，2和3，4和5，6和7。

PWM寄存器结构

typedef struct{

__IO uint32_t CLKPSC;

__IO uint32_t CLKDIV;

__IO uint32_t CTL;

__IO uint32_t PERIOD0;

__IO uint32_t PERIOD1;

__IO uint32_t PERIOD2;

__IO uint32_t PERIOD3;

__IO uint32_t PERIOD4;

__IO uint32_t PERIOD5;

__IO uint32_t PERIOD6;

__IO uint32_t PERIOD7;

__IO uint32_t CMPDAT0;

__IO uint32_t CMPDAT1;

__IO uint32_t CMPDAT2;

__IO uint32_t CMPDAT3;

__IO uint32_t CMPDAT4;

__IO uint32_t CMPDAT5;

__IO uint32_t CMPDAT6;

__IO uint32_t CMPDAT7;

__IO uint32_t CTL2;

__IO uint32_t FLAG;

__IO uint32_t INTEN;

__IO uint32_t INTSTS;

__IO uint32_t POEN;

__I  uint32_t RESERVED0[1];

__IO uint32_t DTCTL;

__IO uint32_t ADCTCTL0;

__IO uint32_t ADCTCTL1;

__IO uint32_t ADCTSTS0;

__IO uint32_t ADCTSTS1;

__I  uint32_t RESERVED1[4];

__IO uint32_t PCACTL;

}PWM_T;

PWM库函数

PWM_ConfigOutputChannel

句法

uint32_t PWM_ConfigOutputChannel (PWM_T *pwm,uint32_t u32ChannelNum,uint32_t u32Frequency,uint32_t u32DutyCycle,uint32_t u8OperateType)

目的

配置PWM通道输出方波的相关寄存器配置，主要包含预分频系数、分频值、周期、比较值、计数模式等

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

uint32_t u32Frequency：期望输出的方波频率

uint32_t u32DutyCycle：期望方波的占空比

uint32_t u8OperateType：计数模式选择，包含边缘、中心、精准中心三种

返回值

返回期望的方波频率

PWM_EnableOutput

句法

void PWM_EnableOutput (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelMask)

目的

PWM通道输出使能

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelMask：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_DisableOutput

句法

void PWM_DisableOutput (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelMask)

目的

PWM通道输出关闭

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelMask：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_Start

句法

void PWM_Start (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelMask)

目的

PWM计数器使能开始计数

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelMask：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_Stop

句法

void PWM_ Stop (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelMask)

目的

PWM输出一直为低，等同于结束输出方波

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelMask：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_ForceStop

句法

void PWM_ForceStop (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelMask)

目的

PWM关闭相应通道的计数器

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelMask：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_EnableZeroInt

句法

void PWM_ EnableZeroInt (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

PWM 0点中断使能，开启后选择的通道PWM波到达0点会进入中断函数

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_DisableZeroInt

句法

void PWM_ DisableZeroInt (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

PWM 0点中断禁止

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_ClearZeroIntFlag

句法

void PWM_ ClearZeroIntFlag (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

清除零点状态标识位，当标志位在计数器向下计数到达0点时由硬件置1，软件写1清零

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_GetZeroIntFlag

句法

uint32_t PWM_GetZeroIntFlag (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

获取PWM 0点中断标志，当 PWMn 计数器向下计数到0点时标志被硬件置1.

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

返回零点中断状态

PWM_EnableCenterInt

句法

void PWM_EnableCenterInt (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum,  uint32_t u32IntPeriodType)

目的

周期中断使能

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

uint32_t u32IntPeriodType：中断类型选择，0：计数器下溢ZIF置1，1：等于周期值ZIF置1

返回值

无

PWM_DisableCenterInt

句法

void PWM_DisableCenterInt (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

周期中断禁止

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_ClearCenterIntFlag

句法

void PWM_ClearCenterIntFlag (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

清除PWM周期中断标志，当 PWM0_CHn计数器的值达到PERIODn的值后标志被硬件置位，软件写1清0。

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_GetCenterIntFlag

句法

uint32_t PWM_GetCenterIntFlag (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

获取PWM周期中断标志，当 PWM0_CHn计数器的值达到PERIODn的值后标志被硬件置位

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

返回PWM周期中断标志

PWM_EnableCMPDInt

句法

void PWM_ EnableCMPDInt (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

比较器向下比较中断使能

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_DisableCMPDInt

句法

void PWM_DisableCMPDInt (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

比较器向下比较中断禁止

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_ClearCMPDIntFlag

句法

void PWM_ClearCMPDIntFlag (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

清除PWM向下比较中断标志，当 PWM0_CHn计数器的值达到CMPn的值后标志被硬件置位，软件写1清0。

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_GetCMPDIntFlag

句法

uint32_t PWM_GetCMPDIntFlag (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

获取PWM向下比较中断标志，当 PWM0_CHn计数器的值达到CMPn的值后标志被硬件置位

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

返回PWM向下比较中断标志

PWM_EnableDeadZone

句法

void PWM_EnableDeadZone (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum, uint32_t u32Duration)

目的

使能插入死区时间，死区时间 = PWM_CLK * (DTInm+1). 这里 nm, 可以是01, 23, 45

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

uint32_t u32Duration：死区长度

返回值

无

PWM_DisableDeadZone

句法

void PWM_DisableDeadZone (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

禁止插入死区时间

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_EnableCMPUInt

句法

void PWM_EnableCMPUInt (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

PWM向上比较中断使能

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_DisableCMPUInt

句法

void PWM_DisableCMPUInt (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

PWM向上比较中断禁止

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_ClearCMPUIntFlag

句法

void PWM_ClearCMPUIntFlag (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

清除PWM 向上比较中断标志 当 PWM0_CHn 计数器向上计数达到CMPn的值后标志被硬件置位，软件写1清零

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_GetCMPUIntFlag

句法

uint32_t PWM_GetCMPUIntFlag (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

获取PWM 向上比较中断标志，当 PWM0_CHn 计数器向上计数达到CMPn的值后标志被硬件置位，软件写1清零

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

返回向上比较中断标志

PWM_EnableADCTrigger

句法

void PWM_EnableADCTrigger (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum, uint32_t u32Condition)目的

触发ADC使能，包含0点触发ADC使能，向下比较触发，周期触发，向上触发

1、0点触发ADC使能位（ZPTRGFn）：在中心对齐模式和边沿对齐模式下均有效

2、向下比较触发 ADC使能位（CDTRGFn）：在中心对齐模式和边沿对齐模式下均有效

3、中心点触发 ADC使能位（CPTRGFn）：仅在PWM中心对齐模式下有效。当PWM 在边沿对齐模式下, 设置该位无意义也无影响

4、向上比较触发 ADC使能位（CUTRGFn）：仅在PWM中心对齐模式下有效。当PWM 在边沿对齐模式下, 设置该位无意义也无影响

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

uint32_t u32Condition：选择触发ADC功能的种类，4种条件均可选择

返回值

无

PWM_DisableADCTrigger

句法

void PWM_DisableADCTrigger (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum)

目的

触发ADC禁止

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

返回值

无

PWM_ClearADCTriggerFlag

句法

void PWM_ClearADCTriggerFlag (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum, uint32_t u32Condition)目的

清除触发ADC标志

1、0点触发ADC标志(ZPTRGFn）:计数器计数到0点, 该位将被置位来触发ADC，软件写1清0

2、向下比较触发 ADC标志(CDTRGFn): 计数器向下计数到CMPn点, 该位将被置位来触发ADC，软件写1清0

3、中心点触发 ADC标志(CPTRGFn): 计数器计数到PERIODn点, 该位将被置位来触发ADC，软件写1清0

4、向上比较触发 ADC标志(CUTRGFn): 计数器向上计数到CMPn点, 该位将被置位来触发ADC，软件写1清0

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

uint32_t u32Condition：选择触发ADC功能的种类，4种条件均可选择

返回值

无

PWM_GetADCTriggerFlag

句法

uint32_t PWM_GetADCTriggerFlag (PWM_T *pwm, uint32_t u32ChannelNum, uint32_t u32Condition)

目的

获取触发ADC的标志

参数

PWM_T *pwm：PWM结构体，包含全部可能需要配置的信息（PWM模块基地址）

uint32_t u32ChannelNum：选择的PWM通道，有效值0~7

uint32_t u32Condition：选择触发ADC功能的种类，4种条件均可选择

返回值

返回触发ADC的标志

PWM库宏

PWM_ENABLE_INDEPENDENT_MODE(pwm)：使能独立模式

PWM_ENABLE_COMPLEMENTARY_MODE(pwm)：使能互补模式

PWM_DISABLE_COMPLEMENTARY_MODE(pwm)：互补模式禁止

PWM_ENABLE_GROUP_MODE(pwm)：使能组模式

PWM_DISABLE_GROUP_MODE(pwm)：组模式禁止

PWM_ENABLE_SYNC_MODE(pwm)：使能同步模式

PWM_DISABLE_SYNC_MODE(pwm)：同步模式禁止

PWM_ENABLE_OUTPUT_INVERTER(pwm, u32ChannelMask)：使能选定通道的极性反转

PWM_SET_PRESCALER(pwm, u32ChannelNum, u32Prescaler)：设置选定通道的预分频值

PWM_SET_DIVIDER(pwm, u32ChannelNum, u32Divider)：设置选定通道的分频系数

PWM_SET_CMR(pwm, u32ChannelNum, u32CMR)：设置选择通道的占空比，占空比由compare值决定，对应公式如下：

边缘模式：占空比 = (CMPn+1)/(PERIODn+1).

中心模式：占空比 = (PERIODn - CMPn)/(PERIODn+1).

精准中心模式：占空比 = (PERIOD–(CMP+1)*2) / PERIOD

PWM_SET_CNR(pwm, u32ChannelNum, u32CNR)：设置选定通道的周期值

PWM_SET_CMRD(pwm, u32ChannelNum, u32CMRD)：设置选定通道不对称模式下向下计数时的PWM比较器值

PWM_SET_ALIGNED_TYPE(pwm, u32ChannelMask, u32AlignedType)：设置选定通道的计数模式，分为边缘计数，中心计数和精准中心计数

PWM_ENABLE_ASYMMETRIC_MODE(pwm)：使能不对称模式

PWM_ENABLE_PCAEN(pwm)：使能精准中心计数模式

PWM_SET_CNTMODE(pwm,u32ChannelNum,u8CntMode)：设置计数模式，分为单次和连续

PWM例程介绍

目前我们提供的PWM例程，如下表所示：

表 5 PWM例程

| 例程 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PWM快速配置 | 快速配置PWM寄存器 | 在Project/PWM例程 |

PWM快速配置

该例子通过调用pwm_calculate()函数，根据配置计算出寄存器配置值，用户可以通过串口打印的寄存器值，直接进行快速配置.

●pwm_calculate(pwm,channel,Freq,DutyCycle,perateType)参数说明如下：

■pwm:

■channel: 0~7，共8个通道

■Freq : pwm频率

■DutyCycle:占空比

■perateType:边沿对齐/中心对齐/精准中心对齐

- 实验方法:

- 配置pwm_calculate函数的参数，编译下载进芯片

- 查看串口打印的寄存器信息，将该信息替换到程序中

- 通过逻辑分析仪查看波形

- 实验现象:

本实验配置如下：

pwm_calculate(PWM,0,200,30,OPERATION_EDGE_ALIGNED)；

串口答应信息如下：

逻辑分析仪如下：

注意事项

- CNTMODE不支持One Shot功能

射频模块 RF

RF概述

PAN2025集成了32位MCU和2.4G无线收发电路的单芯片。无线收发电路工作在2.400--2.483GHz世界通用ISM频段，它集成射频收发机、频率发生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块，并且支持一对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。它采用GFSK通信方式，支持自动应答及自动重传，支持RSSI检测功能，自带扰码和CRC校验功能在增强模式下，根据是否使能DYN/NOACK/ACK_WITH_PAYLOAD，分成六种常用模式，开发者应根据需要，参考相关的例程。

表 8 RF常用模式

| Mode | DYN | ACK_WITH_PAYLOAD | NOACK | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode1 | × | × | × | TX端在收到RX端的ACK包后,产生TX_DS中断; ACK接收超时将产生MAX_RT中断 |
| Mode2 | × | √ | × | TX端发包后收到RX端的ACK带payload产生 TX_DS¦RX_DR中断;ACK接收超时将产生MAX_RT中断 |
| Mode3 | × | × | √ | TX端发增强模型数据包，产生TX_DS中断，RX 端不回ACK |
| Mode4 | √ | × | × | Payload长度可变，其余跟Mode1一样 |
| Mode5 | √ | √ | × | Payload长度可变，其余跟Mode2一样 |
| Mode6 | √ | × | √ | Payload长度可变，其余跟Mode3一样 |

RF寄存器结构

typedef struct{

__IO uint32_t CONFIG;

__IO uint32_t EN_AA;

__IO uint32_t EN_RXADDR;

__IO uint32_t SETUP_AW;

__IO uint32_t SETUP_RETR;

__IO uint32_t RF_CH;

__IO uint32_t RF_SETUP;

__IO uint32_t IRQ_STATUS;

__IO uint32_t OBSERVE_TX;

__IO uint32_t DATAOUT_0;

__IO uint32_t DATAOUT_1;

__IO uint32_t DATAOUT_2;

__IO uint32_t DATAOUT_3;

__IO uint32_t RX_ADDR_P0[5];

__IO uint32_t RX_ADDR_P1[5];

__IO uint32_t RX_ADDR_P2;

__IO uint32_t RX_ADDR_P3;

__IO uint32_t RX_ADDR_P4;

__IO uint32_t RX_ADDR_P5;

__IO uint32_t TX_ADDR[5];

__IO uint32_t RX_PW_P0;

__IO uint32_t RX_PW_P1;

__IO uint32_t RX_PW_P2;

__IO uint32_t RX_PW_P3;

__IO uint32_t RX_PW_P4;

__IO uint32_t RX_PW_P5;

__IO uint32_t FIFO_STATUS;

__IO uint32_t PN006_SET_0;

__IO uint32_t PN006_SET_1;

__IO uint32_t PN006_SET_2;

__IO uint32_t PN006_SET_3;

__IO uint32_t PN006_SET_4;

__IO uint32_t PN006_SET_5;

__IO uint32_t PN006_SET_6;

__IO uint32_t PN006_SET_7;

__IO uint32_t DEMOD_CAL_0;

__IO uint32_t DEMOD_CAL_1;

__IO uint32_t DEMOD_CAL_2;

__IO uint32_t DEMOD_CAL_3;

__IO uint32_t DEMOD_CAL_4;

__IO uint32_t DEMOD_CAL_5;

__IO uint32_t DEMOD_CAL_6;

__IO uint32_t DEMOD_CAL_7;

__IO uint32_t DEMOD_CAL_8;

__IO uint32_t RF_CAL2_0;

__IO uint32_t RF_CAL2_1;

__IO uint32_t RF_CAL2_2;

__IO uint32_t RF_CAL2_3;

__IO uint32_t RF_CAL2_4;

__IO uint32_t RF_CAL2_5;

__IO uint32_t RF_CAL2_6;

__IO uint32_t RF_CAL2_7;

__IO uint32_t RF_CAL2_8;

__IO uint32_t RF_CAL2_9;

__IO uint32_t DEM_CAL2_0;

__IO uint32_t DEM_CAL2_1;

__IO uint32_t DEM_CAL2_2;

__IO uint32_t DEM_CAL2_3;

__IO uint32_t DEM_CAL2_4;

__IO uint32_t DEM_CAL2_5;

__IO uint32_t DEM_CAL2_6;

__IO uint32_t DEM_CAL2_7;

__IO uint32_t DEM_CAL2_8;

__IO uint32_t DYNPD;

__IO uint32_t FEATURE;

__IO uint32_t RF_CAL_0;

__IO uint32_t RF_CAL_1;

__IO uint32_t RF_CAL_2;

__IO uint32_t RF_CAL_3;

__IO uint32_t RF_CAL_4;

__IO uint32_t RF_CAL_5;

__IO uint32_t RF_CAL_6;

__IO uint32_t RF_CAL_7;

__IO uint32_t RF_CAL_8;

__IO uint32_t RF_CAL_9;

__IO uint32_t BB_CAL_0;

__IO uint32_t BB_CAL_1;

__IO uint32_t BB_CAL_2;

__IO uint32_t BB_CAL_3;

__IO uint32_t BB_CAL_4;

__IO uint32_t BB_CAL_5;

__IO uint32_t BB_CAL_6;

__IO uint32_t BB_CAL_7;

__IO uint32_t BB_CAL_8;

__IO uint32_t BB_CAL_9;

__IO uint32_t RF_CE;

__IO uint32_t RF_CMD;

__IO uint32_t RF_FIFO;

__IO uint32_t RX_RPL_WID;

__IO uint32_t CHIP_ID_0;

__IO uint32_t CHIP_ID_1;

__IO uint32_t DEVICE_ID_0;

__IO uint32_t DEVICE_ID_1;

__IO uint32_t DEVICE_ID_2;

__IO uint32_t DEVICE_ID_3;

}RF_T;

RF库函数

TBA

RF例程介绍

目前我们提供的 RF 例程，如下表所示：

表 9 RF例程

| 例程 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RF_Busrt_It | Busrt中断模式 |  |
| RF_Busrt_Polling | Busrt轮询模式 |  |
| RF_Carrier | RF载波模式 |  |
| RF_Enhance_It | Enhance中断模式 |  |
| RF_Enhance_Polling | Enhance轮询模式 |  |

在增强模式下，共有6种Mode，在KEIL IDE中，有两种方式可以选择相应的MODE。

方式一：

在Keil->Option->C/C++->Preprocessor Symbols->Define编辑框，按需求添加以下三个宏:

USER_ENHANCED    USER_DYN    USER_NOACK

方式二：

在工程下拉框选项选择

注意事项

串行外设接口 SPI

SPI概述

PAN2025有1组SPI控制器，可配置为主设备或从设备。串行外围设备接口(SPI)是一个工作于全双工模式的同步串行数据通讯协议。设备可工作在主/从模式，利用4线双向接口相互通讯。当从一个外围设备接收数据时，SPI执行串-并的转换，而在数据向外围设备发送时执行并-串的转换。

SPI寄存器结构

typedef struct{

__IO uint32_t CTL;

__IO uint32_t CLKDIV;

__IO uint32_t SSCTL;

__I  uint32_t RESERVED0[1];

__I  uint32_t RX;

__I  uint32_t RESERVED1[3];

__O  uint32_t TX;

__I  uint32_t RESERVED2[6];

__IO uint32_t SLVCTL;

__IO uint32_t FIFOCTL;

__IO uint32_t STATUS;

}SPI_T;

SPI库函数

SPI_Open

句法

uint32_t SPI_Open(PAN_SPI_T *spi,

uint32_t u32MasterSlave,

uint32_t u32SPIMode,

uint32_t u32DataWidth,

uint32_t u32BusClock)

目的

Spi module的初始化，包括使用哪个spi模块，主从模式设置，时钟极性与传输边沿设置，数据传输宽度设置，时钟设置。

参数

PAN_SPI_T *spi

参数选则如下：

SPI0

SPI1

uint32_t u32MasterSlave

参数选则如下：

SPI_SLAVE							//slave模式

SPI_MASTER						//master模式

uint32_t u32SPIMode

参数选则如下：

SPI_MODE_0						// CLKP=0; RX_NEG=0; TX_NEG=1

SPI_MODE_1						// CLKP=0; RX_NEG=1; TX_NEG=0

SPI_MODE_2						// CLKP=1; RX_NEG=1; TX_NEG=0

SPI_MODE_3						// CLKP=1; RX_NEG=0; TX_NEG=1

uint32_t u32DataWidth

参数选则如下：

8~32

uint32_t u32BusClock

返回值

SPI接口时钟

SPI_Close

句法

void SPI_Close(PAN_SPI_T *spi)

目的

复位SPI模块和关闭SPI接口时钟

参数

PAN_SPI_T *spi

参数选则如下：

SPI0

SPI1

返回值

无

SPI_DisableAutoSS

句法

void SPI_DisableAutoSS(PAN_SPI_T *spi, uint32_t u32ActiveLevel)

目的

禁止自动slave选择功能

参数

PAN_SPI_T *spi

参数选则如下：

SPI0

SPI1

uint32_t u32ActiveLevel

参数选则如下：

SPI_SS_ACTIVE_HIGH					//SPI_SS高有效

SPI_SS_ACTIVE_LOW					//SPI_SS低有效

返回值

无

SPI_EnableAutoSS

句法

void SPI_EnableAutoSS(PAN_SPI_T *spi, uint32_t u32SSPinMask, uint32_t u32ActiveLevel)

目的

使能自动slave选择功能

参数

PAN_SPI_T *spi

参数选则如下：

SPI0

SPI1

uint32_t u32SSPinMask

参数选则如下：

SPI_SS									//使能自动slave选择功能

uint32_t u32ActiveLevel

参数选则如下：

SPI_SS_ACTIVE_HIGH					//SPI_SS高有效

SPI_SS_ACTIVE_LOW					//SPI_SS低有效

返回值

无

SPI_SetBusClock

句法

uint32_t SPI_SetBusClock(PAN_SPI_T *spi, uint32_t u32BusClock)

目的

设置SPI总线时钟

参数

PAN_SPI_T *spi

参数选则如下：

SPI0

SPI1

uint32_t u32BusClock

返回值

SPI接口时钟

SPI_GetBusClock

句法

uint32_t SPI_GetBusClock(PAN_SPI_T *spi)

目的

获取SPI接口时钟

参数

PAN_SPI_T *spi

参数选则如下：

SPI0

SPI1

返回值

SPI接口时钟

SPI_EnableInt

句法

void SPI_EnableInt(PAN_SPI_T *spi, uint32_t u32Mask)

目的

使能中断

参数

PAN_SPI_T *spi

参数选则如下：

SPI0

SPI1

uint32_t u32Mask

参数选则如下：

SPI_IE_MASK								//单元传输完成中断使能

SPI_SSTA_SSINAIEN_MASK				//slave选择失效中断使能

SPI_FIFO_RXOV_INTEN_MASK			//接收buffer溢出中断使能

返回值

无

SPI_DisableInt

句法

void SPI_DisableInt(PAN_SPI_T *spi, uint32_t u32Mask)目的

禁能中断

参数

PAN_SPI_T *spi

参数选则如下：

SPI0

SPI1

uint32_t u32Mask

参数选则如下：

SPI_IE_MASK								//单元传输完成中断使能

SPI_SSTA_SSINAIEN_MASK				//slave选择失效中断使能

SPI_FIFO_RXOV_INTEN_MASK			//接收buffer溢出中断使能

返回值

无

SPI例程介绍

目前我们提供的 SPI 例程，如下表所示：

表 6 SPI例程

| 例程 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SPI_Polling | 主从通信 | 在Project/SPI例程 |

SPI_Polling

1.实验方法：

该例程需要两个2025，一个主机，一个从机.

2.实验现象：

主机处理：主机轮询发送1~64数据，同时检测从机发来的数据.

从机处理：从机等待主机发来的1数据后，轮询发出1~64数据.

注意事项

1、使用SPI前，需先将UART0的时钟使能；

定时器 TMR

TMR概述

PAN2025包含3组32-位定时器，Timer0、Timer1和Timer2，提供用户便捷的计数定时功能。

TMR寄存器结构

typedef struct{

__IO uint32_t CTL;

__IO uint32_t CMP;

__IO uint32_t INTSTS;

__I  uint32_t CNT;

__I  uint32_t CAP;

__IO uint32_t EXTCTL;

__IO uint32_t EINTSTS;

}TIMER_T;

TMR库函数

TIMER_Open

句法

uint32_t TIMER_Open(TIMER_T *timer, uint32_t u32Mode, uint32_t u32Freq)

目的

配置定时器指定的工作模式和计数周期

参数

TIMER_T *timer：TIMER结构体，包含需要配置的 TIMER模块基地址，端口选择可以是TIMER0、TIMER1和TIMER2

uint32_t u32Mode：TIMER操作模式，可以选择单次计数、周期计数、切换输出、和连续计数四种

uint32_t u32Freq：TIMER计数期望工作频率

返回值

TIMER计数实际工作频率

TIMER_Close

句法

void TIMER_Close(TIMER_T *timer)

目的

停止计数关闭中断

参数

TIMER_T *timer：TIMER结构体，包含需要配置的 TIMER模块基地址，端口选择可以是TIMER0、TIMER1和TIMER2

返回值

无

TIMER_Delay

句法

void TIMER_Delay(TIMER_T *timer, uint32_t u32Usec)

目的

启用微秒级别的延时循环

参数

TIMER_T *timer：TIMER结构体，包含需要配置的 TIMER模块基地址，端口选择可以是TIMER0、TIMER1和TIMER2

uint32_t u32Usec：延时周期配置，范围10us~1s

返回值

无

TIMER_EnableCapture

句法

void TIMER_EnableCapture(TIMER_T *timer, uint32_t u32CapMode, uint32_t u32Edge)

目的

启用指定模式和检测边缘的TIMER捕获功能

参数

TIMER_T *timer：TIMER结构体，包含需要配置的 TIMER模块基地址，端口选择可以是TIMER0、TIMER1和TIMER2

uint32_t u32CapMode：TIMER捕获模式，可以选择FREE_COUNTING_MODE、TRIGGER_COUNTING_MODE、COUNTER_RESET_MODE3种

uint32_t u32Edge：TIMER捕获检测边缘选择，可以选择FALLING_EDGE、RISING_EDGE、BOTH_EDGE3种

返回值

无

TIMER_DisableCapture

句法

void TIMER_DisableCapture(TIMER_T *timer)

目的

关闭TIMER捕获模式

参数

TIMER_T *timer：TIMER结构体，包含需要配置的 TIMER模块基地址，端口选择可以是TIMER0、TIMER1和TIMER2

返回值

无

TIMER_EnableEventCounter

句法

void TIMER_EnableEventCounter(TIMER_T *timer, uint32_t u32Edge)

目的

启用指定检测边缘的TIMER事件计数功能

参数

TIMER_T *timer：TIMER结构体，包含需要配置的 TIMER模块基地址，端口选择可以是TIMER0、TIMER1和TIMER2

uint32_t u32Edge ：计数引脚边缘检测选择，可选RISING_EDGE 和FALLING_EDGE 2种

返回值

无

TIMER_DisableEventCounter

句法

void TIMER_DisableEventCounter(TIMER_T *timer)

目的

关闭TIMER事件计数功能

参数

TIMER_T *timer：TIMER结构体，包含需要配置的 TIMER模块基地址，端口选择可以是TIMER0、TIMER1和TIMER2

返回值

无

TIMER_GetModuleClock

句法

uint32_t TIMER_GetModuleClock(TIMER_T *timer)

目的

获取TIMER模块时钟频率

参数

TIMER_T *timer：TIMER结构体，包含需要配置的 TIMER模块基地址，端口选择可以是TIMER0、TIMER1和TIMER2

返回值

TIMER模块工作频率

TIMER_SelectClockSource

句法

void TIMER_SelectClockSource(TIMER_T *timer, uint32_t u32clksel)

目的

TIMER时钟源选择

参数

TIMER_T *timer：TIMER结构体，包含需要配置的 TIMER模块基地址，端口选择可以是TIMER0、TIMER1和TIMER2

uint32_t u32clksel：TIMER时钟源参数，可以选择CLK_APB_TMR0SEL_APB1CLK、CLK_APB_TMR0SEL_LIRC、 CLK_APB_TMR0SEL_TM0、CLK_APB_TMR1SEL_APB2CLK、CLK_APB_TMR1SEL_LIRC、 CLK_APB_TMR0SEL_TM1、 CLK_APB_TMR2SEL_APB2CLK、CLK_APB_TMR2SEL_LIRC和CLK_APB_TMR0SEL_TM2等 9种

返回值

无

TMR库宏

TIMER_SET_CMP_VALUE(timer, u32Value)：设置TIMER比较值

TIMER_SET_PRESCALE_VALUE(timer, u32Value)：设置TIMER输入时钟分频系数

TIMER_IS_ACTIVE(timer)：判断TIMER是否处于active状态

TIMER_Start(TIMER_T *timer)：开始TIMER计数功能

TIMER_Stop(TIMER_T *timer)：停止TIMER计数功能

TIMER_Reset(TIMER_T *timer)：Reset Timer counting, prescale counter and CNTEN

TIMER_EnableWakeup(TIMER_T *timer)：使能TIMER唤醒功能

TIMER_DisableWakeup(TIMER_T *timer)：关闭TIMER唤醒功能

TIMER_EnableCaptureDebounce(TIMER_T *timer)：开启捕获检测引脚的去抖功能

TIMER_DisableCaptureDebounce(TIMER_T *timer)：关闭捕获检测引脚的去抖功能

TIMER_EnableEventCounterDebounce(TIMER_T *timer)：开启事件计数引脚的去抖功能

TIMER_DisableEventCounterDebounce(TIMER_T *timer)：关闭事件计数引脚的去抖功能

TIMER_EnableInt(TIMER_T *timer)：开启TIMER time_out中断功能

TIMER_DisableInt(TIMER_T *timer)：关闭TIMER time_out中断功能

TIMER_EnableCaptureInt(TIMER_T *timer)：开启TIMER捕获触发中断功能

TIMER_DisableCaptureInt(TIMER_T *timer)：关闭TIMER捕获触发中断功能

TIMER_GetIntFlag(TIMER_T *timer)：获取TIMER的time_out中断是否发生的标志

TIMER_ClearIntFlag(TIMER_T *timer)：清除TIMER的time_out中断标志

TIMER_GetTFFlag(TIMER_T *timer)：获取TIMER的time_out事件是否发生的标志

TIMER_ClearTFFlag(TIMER_T *timer)：清除TIMER的time_out事件标志

TIMER_GetCaptureIntFlag(TIMER_T *timer)：获取TIMER捕获中断发生的标志

TIMER_ClearCaptureIntFlag(TIMER_T *timer)：清除TIMER捕获中断标志

TIMER_GetCaptureFlag(TIMER_T *timer)：获取TIMER捕获事件发生标志

TIMER_ClearCaptureFlag(TIMER_T *timer)：清除TIMER捕获事件标志

TIMER_GetWakeupFlag(TIMER_T *timer)：获取TIMER是否唤醒状态

TIMER_ClearWakeupFlag(TIMER_T *timer)：清除TIMER唤醒中断

TIMER_SetCaptureSource(TIMER_T *timer,uint32_t Source)：设置TIMER捕获源

TIMER_GetCaptureData(TIMER_T *timer)：获取TIMER捕获数据

TIMER_GetCounter(TIMER_T *timer)：获取当前TIMER计数值

TMR例程介绍

目前我们提供的Timer例程，如下表所示：

表 7 Timer例程

| 例程 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Timer_delay | 时间延迟功能 | 该函数大约有43us的误差 |
| Timer_Periodic | 时间周期功能 |  |
| Timer_ToggleOut |  |  |
| Timer_EventCouter |  |  |
| Timer_FreeCountingMode |  |  |
| Timer_TriggerCountingMode |  |  |

Timer_Delay

本例程提供Timer的延时功能如何使用。

1、实验方法：

主函数中，Timer产生1s的延时，并翻转P22口。

2、实验现象：

通过逻辑分析仪抓取，可以看出，P22口每1s钟翻转一次。

Timer_Periodic

本例程主要验证Timer的周期(Periodic)模式；在该模式下，定时器控制器周期性地操作计数和CMPDAT的值比较，直到CNTEN位由用户软件清0。

1、实验方法

<1>配置Timer0为周期(Periodic)模式；

<2>配置Timer0工作频率为1Hz；

<3>使能Timer0中断；

<4>Timer0中断中翻转P22口；

2、实验现象

通过逻辑分析仪抓取，可以看出，P22口每1s钟翻转一次。

Timer_ToggleOut

本例程提供Timer的延时功能如何使用。

1、实验方法

2、实验现象

Timer_EventCounter

Timer_FreeCountingMode

描述

Timer_TriggerCountingMode

描述

注意事项

TBA

通用异步收发器 UART

UART概述

PAN2025提供4个通用异步串行接口UART0、UART1、UART2和UART3。控制器的接收过程是把外设的串行数据转为并行数据，发送过程是把MCU的并行数据转成串行数据发送出去。UART0、UART1、UART2和UART3支持5种中断类型，并支持8字节收发FIFO。

UART寄存器结构

typedef struct{

__IO uint32_t DAT;

__IO uint32_t INTEN;

__IO uint32_t FIFO;

__IO uint32_t LINE;

__I  uint32_t RESERVED0[2];

__IO uint32_t FIFOSTS;

__IO  uint32_t INTSTS;

__IO uint32_t TOUT;

__IO uint32_t BAUD;

}UART_T;

UART库函数

UART_ClearIntFlag

句法

void UART_ClearIntFlag(PAN_UART_T* uart , uint32_t u32InterruptFlag);

目的

清中断标志

参数

PAN_UART_T* uart

参数选则如下：

UART0

UART1

UART2

UART3

uint32_t u32InterruptFlag

参数选则如下：

UART_INTSTS_RLSINT_Msk     			Receive Line Status Interrupt

UART_INTSTS_BUFERRINT_Msk			Buffer Error Interrupt

返回值

无

UART_Close

句法

void UART_Close(PAN_UART_T* uart);

目的

关闭UART设备

参数

PAN_UART_T* uart

参数选则如下：

UART0

UART1

UART2

UART3

返回值

无

UART_DisableInt

句法

void UART_DisableInt(PAN_UART_T*  uart, uint32_t u32InterruptFlag );

目的

禁能中断

参数

PAN_UART_T* uart

参数选则如下：

UART0

UART1

UART2

UART3

uint32_t u32InterruptFlag

参数选则如下：

UART_INTEN_RXTOIEN_Msk   			    Rx Time Out interrupt

UART_INTEN_BUFERRIEN_Msk  			    Buffer Error Interrup

UART_INTEN_RLSIEN_Msk   			        Rx Line status interrupt

UART_INTEN_THREIEN_Msk  			    Tx empty interrupt

UART_INTEN_RDAIEN_Msk 			        Rx ready interrupt

返回值

无

UART_EnableInt

句法

void UART_EnableInt(PAN_UART_T*  uart, uint32_t u32InterruptFlag );

目的

使能中断

参数

PAN_UART_T* uart

参数选则如下：

UART0

UART1

UART2

UART3

uint32_t u32InterruptFlag

参数选则如下：

UART_INTEN_RXTOIEN_Msk   			    Rx Time Out interrupt

UART_INTEN_BUFERRIEN_Msk  			    Buffer Error Interrup

UART_INTEN_RLSIEN_Msk   			        Rx Line status interrupt

UART_INTEN_THREIEN_Msk  			    Tx empty interrupt

UART_INTEN_RDAIEN_Msk 			        Rx ready interrupt

返回值

无

UART_Open

句法

void UART_Open(PAN_UART_T* uart, uint32_t u32baudrate);

目的

使能UART和设置波特率

参数

PAN_UART_T* uart

参数选则如下：

UART0

UART1

UART2

UART3

uint32_t u32baudrate

参数选则如下：

921600

460800

230400

115200

57600

38400

19200

9600

4800

返回值

无

UART_Read

句法

uint32_t UART_Read(PAN_UART_T* uart, uint8_t *pu8RxBuf, uint32_t u32ReadBytes)

目的

从FIFO读取数据

参数

PAN_UART_T* uart

参数选则如下：

UART0

UART1

UART2

UART3

uint8_t *pu8RxBuf			The buffer to receive the data of receive FIFO.

uint32_t u32ReadBytes		The the read bytes number of data.

返回值

u32Count                 Receive byte count

UART_SetLine_Config

句法

void UART_SetLine_Config(PAN_UART_T* uart, uint32_t u32baudrate, uint32_t u32data_width, uint32_t u32parity, uint32_t  u32stop_bits)

目的

配置UART参数

参数

PAN_UART_T* uart

参数选则如下：

UART0

UART1

UART2

UART3

uint32_t u32baudrate

参数选则如下：

921600

460800

230400

115200

57600

38400

19200

9600

4800

uint32_t u32data_width

参数选则如下：

UART_WORD_LEN_5

UART_WORD_LEN_6

UART_WORD_LEN_7

UART_WORD_LEN_8

uint32_t u32parity

参数选则如下：

UART_PARITY_NONE

UART_PARITY_ODD

UART_PARITY_EVEN

UART_PARITY_MARK

UART_PARITY_SPACE

uint32_t  u32stop_bits

参数选则如下：

UART_STOP_BIT_1

UART_STOP_BIT_1_5

UART_STOP_BIT_2

返回值

无

UART_SetTimeoutCnt

句法

void UART_SetTimeoutCnt(PAN_UART_T* uart, uint32_t u32TOC);

目的

设置TX 超时计数

参数

PAN_UART_T* uart

参数选则如下：

UART0

UART1

UART2

UART3

uint32_t u32TOC

参数选则如下：

40~255

返回值

无

UART_Write

句法

uint32_t UART_Write(PAN_UART_T* uart,uint8_t *pu8TxBuf, uint32_t u32WriteBytes);

目的

向FIFO写数据

参数

PAN_UART_T* uart

参数选则如下：

UART0

UART1

UART2

UART3

uint8_t *pu8RxBuf			The buffer to send the data to UART transmission FIFO.

uint32_t u32ReadBytes		The byte number of data.

返回值

u32Count                 transfer byte count

UART例程介绍

目前我们提供的 UART 例程，如下表所示：

表 10 UART例程

| 例程 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Uart_TxRx_Function | 串口 TXRX 中断 |  |

Uart_TxRx_Function

该例程演示了UART0中断，映射脚为TX-P00/RX-P01,本例只实现THREIEN(Tx empty), RDAIEN(Rx ready)和RXTOIEN(Rx Timeout)中断.

1.  实验方法

A.  确保2025的P00/P01与串口线连接正常，终端串口配置如下：

波特率：115200; 数据位：8; 校验位：无; 停止位：1;

B.  通过终端向2025发送字符，2025将打印出收到的字符，注意“0”字符将退出TX/RX中断测试.

C.  输入“0”字符，退出TX/RX中断测试，进入RXTOIEN中断测试.

D.  RXTOIEN中断产生将根据RFITL(UART_FIFO[7:4])的触发等级和TOIC(UART_TOUT[7:0])的超时设置，本例的阈值为6Byte和

uart0->TOUT=30，请向2025发送小于6字节的字符串.

2.  实验现象：

A.  Tx/Rx中断测试

B.  RXTOIEN中断测试现象

注意事项

1、P56引脚可以映射为UART0的RX，复用该引脚的时候需要进行3v区同步（RCC_Wait3vSyncReady()）.

看门狗 WDT

WDT概述

PAN2025内置看门狗定时器，其时钟源可选，超时时间可编程，支持低功耗模式下唤醒，超时后可选触发中断或触发系统复位。

WDT寄存器结构

typedef struct{

__IO uint32_t CTL;

__IO uint32_t ALTCTL;

}WDT_T;

WDT库函数

WDT_Open

句法

void  WDT_Open(uint32_t u32TimeoutInterval, uint32_t u32ResetDelay, uint32_t u32EnableReset, uint32_t u32EnableWakeup)

目的

使WDT模块以不同的时间间隔开始计数

参数

uint32_t u32TimeoutInterval：WDT模块的Time_out间隔周期时间，可以选择： WDT_TIMEOUT_2POW4、WDT_TIMEOUT_2POW6、WDT_TIMEOUT_2POW8、WDT_TIMEOUT_2POW10、 WDT_TIMEOUT_2POW12、WDT_TIMEOUT_2POW14、WDT_TIMEOUT_2POW16、WDT_TIMEOUT_2POW18

uint32_t u32ResetDelay：发生WDT time_out时复位延时时间，可以选择： WDT_RESET_DELAY_2CLK、 WDT_RESET_DELAY_17CLK、 WDT_RESET_DELAY_129CLK、WDT_RESET_DELAY_1025CLK

uint32_t u32EnableReset：WDT复位功能控制，选择TRUE或FALSE

uint32_t u32EnableWakeup：WDT唤醒功能控制，选择TRUE或FALSE

返回值

无

WDT_Close

句法

void WDT_Close(void)

目的

停止WDT计数

参数

无

返回值

无

WDT_EnableInt

句法

void WDT_EnableInt(void)

目的

使能WDT模块time_out中断

参数

无

返回值

无

WDT_DisableInt

句法

void WDT_DisableInt(void)

目的

关闭WDT time_out中断

参数

无

返回值

无

WDT_SelectClockSource

句法

void WDT_SelectClockSource(uint32_t u32clksel)

目的

选择WDT时钟源

参数

uint32_t u32clksel：WDT时钟源选择，可以选择CLK_APB_WDTSEL_APB1_DIV2048和CLK_APB_WDTSEL_LIRC

返回值

无

WDT库宏

WDT_CLEAR_RESET_FLAG()：清除WDTtime_out复位标志

WDT_CLEAR_TIMEOUT_FLAG()：清除WDTtime_out标志

WDT_CLEAR_TIMEOUT_INT_FLAG()：清除WDTtime_out中断标志

WDT_CLEAR_TIMEOUT_WAKEUP_FLAG()：清除WDT唤醒标志

WDT_GET_RESET_FLAG()：判断WDT time_out是否复位

WDT_GET_TIMEOUT_FLAG()：判断WDT time_out是否发生

WDT_GET_TIMEOUT_INT_FLAG()：判断WDT time_out中断是否发生

WDT_GET_TIMEOUT_WAKEUP_FLAG()：判断WDT time_out是否唤醒

WDT_RESET_COUNTER()：复位18位WDT计数器

WDT例程介绍

TBA

注意事项

TBA

窗口看门狗 WWDT

WWDT概述

PAN2025内置窗口看门狗定时器，其具有一个6-bit向下计数的计数器和一个6-bit比较器，且支持最大11-bit预分频，从而使得超时窗口大小灵活可配。

WWDT寄存器结构

typedef struct{

__O  uint32_t RLDCNT;

__IO uint32_t CTL;

__IO uint32_t STATUS;

__I  uint32_t CNT;

}WWDT_T;

WWDT库函数

WWDT_Open

句法

void WWDT_Open(uint32_t u32PreScale, uint32_t u32CmpValue, uint32_t u32EnableInt)

目的

使WWDT模块以不同的计数器周期开始计数并比较窗口值

参数

uint32_t u32PreScale：WWDT计数器周期预分频，可以选择：

*              - \ref WWDT_PRESCALER_1

*              - \ref WWDT_PRESCALER_2

*              - \ref WWDT_PRESCALER_4

*              - \ref WWDT_PRESCALER_8

*              - \ref WWDT_PRESCALER_16

*              - \ref WWDT_PRESCALER_32

*              - \ref WWDT_PRESCALER_64

*              - \ref WWDT_PRESCALER_128

*              - \ref WWDT_PRESCALER_192

*              - \ref WWDT_PRESCALER_256

*              - \ref WWDT_PRESCALER_384

*              - \ref WWDT_PRESCALER_512

*              - \ref WWDT_PRESCALER_768

*              - \ref WWDT_PRESCALER_1024

*              - \ref WWDT_PRESCALER_1536

*              - \ref WWDT_PRESCALER_2048

uint32_t u32CmpValue：窗口比较值，范围0~0x3f

uint32_t u32EnableInt：WWDT中断控制，可以选择TRUE或FALSE

返回值

无

WWDT_Close

句法

void WWDT_Close(void)

目的

停止WWDT计数

参数

无

返回值

无

WWDT_SelectClockSource

句法

void WWDT_SelectClockSource(uint32_t u32clksel)

目的

选择WWDT时钟源

参数

uint32_t u32clksel：WWDT时钟源选择，可以选择CLK_APB_WWDTSEL_APB1_DIV2048和CLK_APB_WWDTSEL_LIRC

返回值

无

WWDT库宏

WWDT_CLEAR_RESET_FLAG()：清除WWDT time_out复位中断标志

WWDT_CLEAR_INT_FLAG()：清除WWDT比较匹配中断标志

WWDT_CLEAR_WWDTF_FLAG()：清除WWDT比较匹配事件标志

WWDT_GET_RESET_FLAG()：获取WWDTtime_out复位标志

WWDT_GET_INT_FLAG()：获取WWDT比较匹配中断标志

WWDT_GET_WWDTF_FLAG()：获取WWDT比较匹配事件标志

WWDT_GET_COUNTER()：获取WWDT计数值

WWDT_RELOAD_COUNTER()：将WWDT计数值重新加载到0x3f

WWDT例程介绍

TBA

注意事项

TBA

联系方式

上海磐启微电子有限公司
电话：021-50802371
传真：021-50802372
地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路666号E栋802

苏州磐启微电子有限公司
电话：0512-68136052
传真：0512-68136051
地址：苏州工业园区崇文路199号富华科技大厦4-F

上海磐启微电子有限公司深圳分公司
电话：0755-26403799
传真：0755-26403799
地址：深圳市南山区科技园科技路11号伟杰大厦106室